TP Compresseur

Florent Biegel

Matthieu Monnier

Guillaume Paillet

Vivien Valdenaire

D3

Le but de ce TP est d’étudier un compresseur alternatif bi-étagé,

Pour cela, nous avons effectué plusieurs séries de mesures sur notre compresseur pour des pressions de refoulement stabilisées. Dans un premier temps on se placera à 4 bars et dans un 2nd temps à 11 bars.

I) Puissance fournie sur l’arbre.

Valeurs de l’intensité obtenues :

A P = 4 bars, nous avons mesuré I = 7.9A

A P = 11 bars, nous avons mesuré I = 9A

D’après la courbe fournie en annexe, nous en déduisons les puissances.

A P = 4 bars, on obtient Pa = 2.8 kW

A P = 11 bars, on obtient Pa = 3.4 kW

II) Températures et pressions

Nous mesurons les températures à l’aide de sondes à résistance de platine et les pressions à l’aide de manomètres.

Résultats à P = 4 bars :

Point 1 :

- Température d’aspiration : 25°C

- Pression atmosphérique

Point 2 :

- Température sortie 1er étage : 144°C

- Pression intermédiaire : 2.45 bars

Point 3 :

- Température entrée 2ème étage : 70°C

- Pression intermédiaire : 2.45 bars

Point 4 :

- Température sortie 2ème étage : 110°C

- Pression finale : 4.60 bars

Résultats à P = 11 bars :

Point 1 :

- Température d’aspiration : 25°C

- Pression atmosphérique

Point 2 :

- Température sortie 1er étage : 148°C

- Pression intermédiaire : 2.75 bars

Point 3 :

- Température entrée 2ème étage : 71°C

- Pression intermédiaire : 2.75 bars

Point 4 :

- Température sortie 2ème étage : 160°C

- Pression finale : 10.5 bars

- exploitation

1.a) Calcul des coefficients k

Chaque transformation dans un compresseur est caractérisable par la relation PVk=cste

On se propose donc de déterminer le coefficient k pour chaque étage de ce compresseur.

Pour cela nous allons dans un premier temps procéder numériquement puis, faire une vérification graphique.

Numériquement :

On considère  l’air comme un gaz parfait suivant une loi polytropique PVk=cste, ou encore P1−kTk=cste

On obtient donc : Pi1−kTik=Pf1−kTfk

D’où après calcul : k=lnPiPflnTfPiTiPf

Résultats à P = 4 bars :

- 1er étage : k = 1.60

- 2ème étage : k = 1.212

Résultats à P = 11 bars :

- 1er étage : k = 1.52

- 2ème étage : k = 1.207

Vérification graphique :

On trace les diagrammes (T,S) sur lesquels on place les isobares de chaque étage.

Ensuite, on approche le chemin de la transformation de la courbe Pe à la courbe Ps en considérant qu’elle est presque linéaire. Ainsi, si l’on monte verticalement on à PVγ=cste (et donc k=γ=75) car la transformation est isentropique (S est constant). D’autre part, si l’on se déplace horizontalement, on a PV=cste(et donc k=1) qui est typique d’une isotherme.

Il suffit donc de tracer les droites et de déterminer pour chaque étage les coefficients directeurs pour avoir les différents k

Voir les tracés en annexe.

Résultats à P =4 bars :

- 1er étage : courbe noire, k≈1.6

- 2ème étage : courbe bleue, k≈1.2

Résultats à P = 11 bars :

- 1er étage : courbe rouge, k≈1.5

- 2ème étage : courbe verte, k≈1.2

Ces résultats sont donc en accord avec les calculs effectués précédemment.

1.b) Calcul des Wik

On utilise la relation suivante : Wik=kk−1r(Ts−Te) avec r = 0.278 J.K-1.g-1

Voici donc les valeurs obtenus :

Résultats à P = 4 bars :

- 1er étage : Wik  = 88.23 J.K-1.g-1

- 2ème étage : Wik  = 63.51 J.K-1.g-1

Résultats à P = 11 bars :

- 1er étage : Wik  = 100.11 J.K-1.g-1

- 2ème étage : Wik  = 147.30 J.K-1.g-1

- Débit

2.a) Calcul de Qm

Le débit est mesuré à l’aide d’un caisson et d’un diaphragme

Nous avons mesuré :

- à P = 4 bars, Δh=125mm

- à P = 11 bars, Δh=104mm

Par conséquent d’après la formule Qm=6.65×10−4×Δh, on trouve :

- à P = 4 bars, Qm = 7,44.10-3 kg/s

- à P = 11 bars, Qm = 6,78.10-3 kg/s

2.b) Calcul de Pik

Sachant quePik=Wik.Qm, on obtient les résultats suivants :

Résultats à P = 4 bars :

- 1er étage : Pik = 656 W

- 2ème étage : Pik = 472 W

Résultats à P = 11 bars :

- 1er étage : Pik = 679 W

- 2ème étage : Pik = 999 W

2.c) Calcul de ηg

On définit rendement global par : ηg=PikPa

On a également Pa = 2.8 kW à 4 bars

Pa = 3.4 kW à 11 bars

Ainsi :

Résultats à P = 4 bars :

- 1er étage : ηg = 23%

- 2ème étage : ηg = 17%

Résultats à P = 11 bars :

- 1er étage : ηg = 20%

- 2ème étage : ηg = 29%

III) Diagramme de Watt ou diagramme indiqué.

Courbes expérimentales :

Basse pression, 1er étage				Basse pression, 2ème étage

Haute pression, 1er étage				Haute pression, 2ème étage

- Exploitation

|  | Prefoulement = 4 bar |  | Prefoulement = 11 bar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er étage | 2ème étage | 1er étage | 2ème étage |
| Carreaux comptés | 28 | 35 | 29 | 23 |
| Vcarreau (x10-3 m3) |  |  |  |  |
| Pcarreau (bar) |  |  |  |  |
| Wi par carreau (J) |  |  |  |  |
| Wi (J) |  |  |  |  |

D’ou à P = 4 bar, on obtient Wi/cycle =

P = 10 bar, on obtient Wi/cycle =

- Vitesse de rotation

Les vitesses de rotations sont relevées par le tachymètre en bout d’arbre. Elles sont de

N = 560 tr/min

Ceci nous permet donc de calculer :

2.a) La puissance indiquée réelle Pi

Cette puissance correspond à l’aire définie par le diagramme de Watt

2.b) Le rendement polytropique ηpolytropique

Ce rendement est définit par : ηpolytropique = Pik/Pi

2.c) Le rendement mécanique ηmécanique

Ce rendement est définit par : ηmécanique = Pi/Pa

IV) Discussion de l’ensemble des résultats et conclusion.